MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Bueiro Armco Ø 2,80m

Local: Córrego Guarani  01 ,Córrego Guarani 02 e Córrego Fagundes

Município: Reduto - MG

1) Introdução:

É grande a necessidade de investimentos em infra-estrutura na zona rural do Município de Reduto. Inúmeras vezes, no período chuvoso, estradas vicinais do Município ficam com o tráfego impedido, por que pequenos cursos d água aumentam demasiadamente seu volume, impedindo que os veículos o transponham, deixando diversas comunidades rurais isoladas nesse período.

2)  Serviços Preliminares:

Inicialmente a contratada, providenciará no local de execução das obras, que seja fixada placa de identificação do empreendimento.

Deverá ser feito a locação da obra usando pontaletes e tábuas de madeira, e cordoalhas de aço, e se necessário equipamentos topográficos para uma melhor marcação dos pontos de referência.

A contratada providenciará o desvio do curso d água na área de intervenção do empreendimento, de forma a dar condições de trabalhabilidade nos serviços de fundação da estrutura.

3) Trabalhos em Terra:

Na região das cabeceiras, e no fundo do leito do curso d água, será feito a escavação mecanizada por equipamento adequado (retro-escavadeira, pá carregadeira, etc.). O material de boa qualidade será reaproveitado no aterro compactado das alas.

Também o interior da estrutura de concreto armado, será procedido o enchimento da mesma, com material de boa qualidade, oriundo de área de empréstimo.

Todo aterro, será executado em camadas de 15cm, compactadas mecanicamente com equipamento adequado. O material excedente será removido por caminhão basculante até bota-fora indicado pela fiscalização da PMR.

Após a execução da estrutura do bueiro, e do aterro das alas, será procedido, na faixa de intervenção do empreendimento, a execução de uma nova faixa de rodagem, com material de empréstimo extraído de jazida (saibro).

4) Bueiro:

Preliminarmente, será feito a retirada do material do leito do curso d água até a profundidade de 0,50m ou conforme necessidade necessária, será lançada pedra-de-mão e areia preenchendo seus vazios, para o lastro da estrutura do bueiro.

A fundação será em bloco de concreto armado sobre estaca a trado de 250mm armada e viga baldrame em concreto armado.

A estrutura será pilares e vigas em concreto armado e o corpo em concreto ciclópico e com formas de compensado resinado, conforme  projeto.

Entre o baldrame, pilares e as vigas superiores, será edificada uma parede em concreto ciclópico, com lançamento de 30% de pedra-de-mão, de forma a proteger o aterro.

OBS: Manter o guarda rodas de 20 cm nos dois lados dos bueiros.

Reduto- MG, 02 junho de 2020.

_______________________

Luciane Otoni da Silva

Engenheira Civil – CREA/MG 122.339/D

_____________________________

Rubens Torquato de Souza

Prefeito Municipal